附件二

报价汇总表

（最终投标报价）

申报人（章）：                                     单位：人民币元

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 制造生产商 | 投标单价（元） | 投标小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏振光实验系统 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 机器视觉教学科研创新实验 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 智能小车开发套件 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 四足爬行机器人研究平台 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 六足爬行机器人研究平台 | 3 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 教学机器人完整套件 | 10 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 行星式球磨机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 管式炉 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 水热合成反应釜（高压反应釜） | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 高速离心机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 超纯水系统 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 超净工作台 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 电子天平 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 移液器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 无油真空泵 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 化学实验台 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 分析天平 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 虚拟仪器创新实验套件 | 12 | 台 |  |  |  |  |

申报人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：

招标设备主要性能指标

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 主要技术指标 | 技术响应 | 投标单价（元） | 投标小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 偏振光实验系统 | 6 | 1. 技术指标及规格参数 1.1 光源 氦氖激光器及支架，632.8nm， TEM00，功率>1.5mW，发散角<5mrad，带布如斯特角窗，寿命10k小时 小光源：高亮度，LED，直流3V 1.2 光学元件 黑玻璃镜1个，偏振片2个（带旋转镜架），半波片（λ＝632.8nm，1个），1/4波片（λ＝632.8nm，1个）， 凸透镜（f =150mm，1个），扩束器（f =4.5mm，1个） 1.3调整架 透镜架2个，干版架1个，双位延伸架1个，光学测角台（1个），固定单缝板1个，偏振片波片架（X轴旋转架，3个） 1.4光能量测试仪（1套，硅光电池） 1.5光学导轨（长1m，宽20mm，直线度2mm，硬铝）与滑座（5个，包括横向调节座2个，升降微调座1个） 1.6 光靶1个，小白屏（70mm×50mm）1个，电源线等 2. 产品附件（除标配外，另要求配备） 2.1旋光管1个，带支架 2.2 实验指导书 参考型号：SGP-2A |  |  |  |
| 2 | 机器视觉教学科研创新实验 | 2 | 1.主控系统 硬盘120G/CPU3.0G 显卡512M/内存1G 2．摄像头采集卡 分辨率（帧频）：1280×1024 ( 8f/s)、1024×768（14f/s）、800×600（16f/s） 640×480（24f/s）、320×240（40f/s） 3.开发系统 XAVIS 4. 共2台联想（Lenovo）扬天R4960d 台式电脑（i5-4590 4G 1T 1G独显 DVDRW WIN7） 参考型号：ZM-VS1200 |  |  |  |
| 3 | 智能小车开发套件 | 10 | 主要配置： 1.380H车模5套，540H车模,5套（每套含车模配件一套，MG995金属舵机一个，4个高质量65mm轮胎一个，380电机一个） 2.BTN7971电机驱动板一块 3.STC12C5A60S2主控板一块 4.无线nrf24l01一对（带天线，通信距离1000米） 5.遥控手柄控制板一个 6.智能车1350Mh 7.4V锂电池一块 7.遥控手柄800mh 7.4V锂电池一块 8.5110液晶屏1块，用于手柄，显示相关信息 9.配套锂电池充电器1个 10.MPU6050加速度陀螺仪模块1个 11.USB转TTL下载线一条 12.装车利器一套 软件资源： 1.配套开发视频教程 2.智能车部分和遥控手柄部分分别为下位机和上位机。需提供上位机 下位机全套源代码。 提供程序设计无线nrf24l01通信，电机PWM调速，舵机控制，ADC功能，等很多知识点。 3.提供主控板 电机驱动板原理图以及相关技术支持 主要功能： 1.左右摇杆控制模式（默认模式），即通过遥控器的左右两个遥控控制小车转向，电机正反转速度控制。 2.按键控制模式（通过遥控器上按键进行开启与关闭此模式）左边两个按键分别控制舵机转向，右边上下两个按键分别控制电机正反转。 3.重力感应模式（通过遥控器上按键进行开启与关闭此模式）通过控制遥控器前后角度与左右角度来实现对小车方向，速度控制。 小车特点： 1.采用PWM控制舵机转向，不是简单的差速及左右固定角度的转向。 2.采用PWM调速控制转速。 3、可采用NRF24L01无线通信，经测试稳定可靠。控制的方式及协议可自定义。 4、可安装循迹模块可循迹。 5、带测速码盘可测速。 参考型号：540或380 |  |  |  |
| 4 | 四足爬行机器人研究平台 | 4 | 四足爬行机器人是一种仿生机器人，用于模拟各种四足昆虫的行走步态和运动方式。每个腿具有两个自由度，一个抬腿，一个迈步。整个机器本体采用国家标准铝材，并经过表面特别处理，防腐蚀防刮痕，并且提供了许多扩展安装槽位和孔位，便于扩展各种机械工具或者安装各种传感器，是进行四足机器人研究的绝佳平台。由于采用标准伺服舵机，还可以方便地更换各种控制器，也是进行各种创新电子制作的绝佳平台。 一、主要技术参数： 1.尺寸（长X宽）： 30.48厘米X38.74厘米（腿到腿距离） 2.外设可扩展空间：本四脚爬虫机器人提供达854.16平方厘米的可扩展空间。 3.高度：站立高度15.24厘米，蹲下高度12.34厘米 4.离地净高：8.89厘米 5.腿运动方式：标准件为2自由度（垂直及水平） 6.负荷能力：可自设 7.自重： 1.13千克（带电机） 8.伺服电机规格： a)铁芯有刷电机，自润滑防护轴承， b)4.8伏扭矩：3.0千克/厘米，6.0伏扭矩：3.7千克/厘米 c)4.8伏速率：0.19秒/60度 无负载，6.0伏速率：0.15秒/度 无负载 d)尺寸：40毫米X20毫米X36.5毫米 e)自重：43克 二、标准配置表 序号; 套件组成; 配置和参数; 数量. 1; 四足机器人对象; 8个标准伺服舵机驱动; 1. 2; 控制部分; Openduino控制器和USB下载线; 1. Openduino扩展模块; 1. 电源适配器，电流2A；7.4v锂电池套件1套; 1. 3; 通信部分; Zigbee通信模块; 2. Zigbee通信模块适配器; 1. 4; 编程平台; Eclipse（C语言）; 1. 5; 执行部分; 8位8段数码管; 1. LCD显示模块; 1. 6; 智能传感部分; 红外测距传感器; 1. 超声波传感器（精度5mm,测量距离3m）; 1. 两自由度云台; 1. 三轴加速度传感器; 1. 7; 研究部分; 微小型智能全向视觉装置; 1. 四足爬行机器人的步态和室内定位技术等; 1. 参考型号：DM-SZPXR-RP |  |  |  |
| 5 | 六足爬行机器人研究平台 | 3 | 六足爬行机器人也是一种仿生机器人，用于模拟各种六足昆虫的行走步态和运动方式。每个腿具有两个自由度，一个抬腿，一个迈步。整个机器本体采用国家标准铝材，并经过表面特别处理，防腐蚀防刮痕，并且提供了许多扩展安装槽位和孔位，便于扩展各种机械工具或者安装各种传感器，是进行六足机器人制作的绝佳平台。由于采用标准伺服舵机，还可以方便地更换各种控制器，也是进行各种创新电子制作的绝佳平台。 主要技术参数： 1.尺寸（长X宽）：49.68厘米X40.00厘米 腿到腿距离 2.外设可扩展空间：本六脚爬虫机器人提供达1819.35平方厘米的可扩展空间。 3.高度：站立高度15.24厘米，蹲下高度12.34厘米 4.离地净高：8.89厘米 5.腿部运动方式：2自由度（垂直及水平） 6.负荷能力： 3.4千克 7.自重： 1.81千克（带电机） 8.伺服电机规格： a)铁芯有刷电机，自润滑防护轴承 b)4.8伏扭矩：3.0千克/厘米，6.0伏扭矩：3.7千克/厘米 c)4.8伏速率：0.19秒/60度 无负载，6.0伏速率：0.15秒/60度 无负载 d)尺寸：40毫米X20毫米X36.5毫米 自重：43克 标准配置表 序号; 套件组成; 配置和参数; 数量. 1; 六足机器人对象; 12个标准伺服舵机驱动; 1. 2; 控制部分; ARM Cortex M3控制套件（含JLink下载器和USB通讯电缆）; 1. 扩展学习板; 1. 电源适配器，电流2A；7.4v锂电池套件1套; 1. 3; 通信部分; Zigbee通信模块; 2. Zigbee通信模块适配器; 1. 4; 编程平台; Keil C; 1. 5; 执行部分; 8位8段数码管; 1. LCD显示模块; 1. 6; 智能传感部分; 红外测距传感器; 1. 超声波传感器（精度5mm,测量距离3m）; 1. 两自由度云台; 1. 三轴加速度传感器; 1. 7; 研究部分; 微小型智能全向视觉装置; 1. 六足爬行机器人的步态和室内定位技术等. 参考型号：DM-LZPXR-RP |  |  |  |
| 6 | 教学机器人完整套件 | 10 | 涵盖由“AT89S52”组成的51单片机最小系统和、教学机器人对象、各种传感器模块，并配合专门编写的实训教材《机器人辅助C程序设计》，中国教育机器人大赛竞赛项目，能够完成C程序设计核心课程的做学合一训练。 通过两个跳线，实现51单片机和AVR单片机切换工作或同时工作。在一块控制板上完成AVR和C51间的异种单片机间通信实验。 配备各自独立的RS232接口，实现与计算机进行串行通信。 配备各自独立的ISP接口，实现在系统编程。 配备各自独立的20PIN排母接口，实现与其他设备如液晶屏、摄像头等套件的连接，从而完成更多任务。 为每种单片机配备4组3PIN电机驱动接口，为机器人的伺服电机提供电源和驱动信号。 提供47mm×36mm的实验面包板，结合单片机各IO口，可搭建电路，或与其他传感器连接，完成更多的单片机实验。 教学板技术参数： 主控芯片：Atmel Atmega8 和89S52 编程开发环境：WinAVR（AVR） KEIL(51) 电源：6～9V直流电源 主芯片工作电压：4.5V～5.5V 晶振：11.0592MHz (89S52) 4MHz(AVR) 尺寸：102 mm×97 mm 教学机器人对象主要技术参数 采用美国进口连续旋转伺服舵机，最大转速60RPM左右，模具成型机器人底盘和灵活的尾轮 智能传感器包括：QTI循线传感器套件1、基本传感器包1等 扩展学习板 锂电池套件（电池盒、锂电池1对、充电器） 一共10套套件中需：搬运场地1个（色块15个）5套，机器人游中国场地5套 参考型号：DM-E255-BY |  |  |  |
| 7 | 行星式球磨机 | 1 | 1 技术指标及规格参数 1.1规格：2L 1.2可配球磨罐规格：100ml、250ml、500ml 1.3可配真空球磨罐规格：100ml、250ml 1.4传动方式：齿轮传动 1.5工作方式：两个或四个球磨罐同时工作 1.6最大装样量：球磨罐容积的三分之二 1.7进料粒度：土壤料≤10mm，其他料≤3mm 1.8出料粒度：最小可达0.1um 1.9转速比(公转：自转)：1：2 1.10转速(自转)：0～580转/分 1.11控制方式：变频无级调速、程控控制，手动、自动定时正反转，定时关机 1.12最大连续工作时间（满负荷）：48小时 2 产品附件（除标配外，另要求配备） 2.1玛瑙罐：100ML\500ML各 2个及配玛瑙球 2.2陶瓷罐：100ML\250ML\500ML各 2个及配陶瓷球 2.3聚四氟乙烯罐：100ML\500ML各 2个及配玛瑙球 3 其他要求 3.1保修期需1年以上 3.2 维修用螺杆、加力套管、内六角扳手、不锈钢筛子等等 参考型号：QM-3SP4、SFM-1、XGB2 |  |  |  |
| 8 | 管式炉 | 1 | 1主要参数 1.1功率：2.5 KW 1.2炉管尺寸：Dia 60 X1000 mm 1.3电源电压： 220V、单相 1.4加热元件： 电阻丝 (瑞典康泰尔) 1.5控制方式：40段程序控温 （日本岛电） 1.6炉膛材料：氧化铝多晶体纤维（美国ITP进口） 1.7控制精度：+/- 1 ℃ 1.8最高温度：1200 ℃ 1.9额定温度：1100 ℃ 1.10加热段长度：420 mm 1.11热电偶型号：K 型 1.12表面温度：小于35 ℃ 1.13空炉升温速率：小于20 Min 2 产品附件（除标配外，另要求配备） 2.1石英炉管：2 根 2.2不锈钢法兰：1 套 2.3阀门：2 个 2.4压力表：1个 2.5气嘴：2 个 2.6炉钩：1 个 2.7高温手套：1付 2.8密封圈：8 个 2.9炉塞：4个 3 其他要求 3.1保修期需1年以上 3.2 具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断，（当电炉温度超过1620度或热电偶烧断时，主电路上的交流继电器会自动断开，主电路断开，面板上ON灯熄灭，OFF灯亮，有限的保护电炉）。 3.3具有断电保护功能，即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升。 3.4漏电保护功能 装漏电空气开关，当炉体漏电时自动断电，以确保使用的安全性。 安全保护系统 炉体上带有空气开关和保险丝 ，当电流超过空开的额定电流时，空开会自动跳开，有效的保护电炉。 3.5开关保护系统 安装行程开关，当炉盖打开时继电器会自动切断主电源，有效地保证使用者的安全。 参考型号：OTL1200-气氛管式炉、OTF-1200X-100、 TL1200-III管式炉 |  |  |  |
| 9 | 水热合成反应釜（高压反应釜） | 20 | 1主要参数： 1.1外壳材质为304优质不锈钢 1.2内衬材质为聚四氟乙烯 1.3安全温度为220℃ 1.4最高压力为3MPa 参考型号：KH-100ml |  |  |  |
| 10 | 高速离心机 | 1 | 1技术参数 1.1电源 100V-240V 50-60 Hz 1.2最高转速 14,500rpm 1.3最大相对离心力 14,000 x g 1.4定时时间 15秒~99分钟 1.5转子容量 12 x 1.5ml/2.0ml 参考型号：SPIN215、GT16-3A |  |  |  |
| 11 | 超纯水系统 | 1 | 1技术参数 1.1进水水源：城市自来水 1.2制水量：5升/小时 1.3出水流量：1.5-2.0升/分钟（水箱储水时,可调整流速） 1.4电导率：≤源水电导率x2% 1.5UP出水水质：电阻率18.2MΩ.cm；微颗粒物≤1个/ml，微生物≤1cfu/ml；重金属离子≤0.1ppb，总有机碳TOC≤20ppb 1.6主机类型：台上式 1.7水质预处理器：10寸3通道/外置式 1.8适用范围：液相色谱分析(HPLC)；IFV、PCR、；动植物细胞培养、电化学界面研究、基因研究、试管婴儿等实验项目。 1.9水箱配置：15升压力纯水箱 参考型号：UPH-IV-5T、UPH-IV |  |  |  |
| 12 | 超净工作台 | 1 | 1技术参数： 1.1显示方式：LCD 1.2空气流向：垂直流 1.3工作面：一个 1.4洁净等极：100级@≥0.5µm（美联邦209E） 1.5工作区风速范围：0.1-0.6m/s（可调） 1.6噪音：≤62dB 1.7振动半峰值：≤3µm（X、Y、Z方向） 1.8照度：≥300LX 1.9工作区尺寸(mm)：870×700×520 1.10高效过滤器规格及数量(mm)：820×615×50×① 1.11荧光灯/紫外线规格及数量：20W×①/20W×① 1.12电源：AC220±10V 50/60Hz 参考型号：SW-CJ-1FD |  |  |  |
| 13 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 1技术参数： 1.1有效容积：18L 1.2外观特征：整机全不锈钢 1.3电源与功率：220V、2KW 1.4具有以下功能： ◆移位式快开盖结构 ◆自动排放冷空气 ◆最高工作压力0.142Mpa ◆自涨式密封 ◆工作温度(126℃) ◆电加热方式 ◆双刻度二类读数压力表 ◆操作简便、安全可靠 ◆压力自锁联动盖装置 参考型号：SYQ.DSX-280A、YX280A |  |  |  |
| 14 | 磁力搅拌器 | 1 | 1技术参数： 1.1电源：AC220V±10% 1.2搅拌转速：100-1300r/min 1.3搅拌容量：1000ml*6 1.4电机转矩：12.5mN*m 1.5转速显示精度：±10r/min 1.6工作方式：六工位 参考型号：84-1A、AMM-6 |  |  |  |
| 15 | 电子天平 | 1 | 1技术参数： 1.1最大称量200g 1.2称量精度0.1mg 1.3最小显示值0.0001g 参考型号：FA2004 |  |  |  |
| 16 | 移液器 | 1 | 1技术参数： 1.1量程：0.1-2.0μl、0.5-10μl 、10-100μl、100-1000μl并适配相应的吸头 1.2准确度%：±1.6~±0.8 1.3精确度%：±0.8~±0.2 参考型号：Optipette |  |  |  |
| 17 | 无油真空泵 | 1 | 1技术参数： 1.1空载流量：100L/min 1.2电 压：AC220/50Hz 1.3最大真空度：-740mmHg 1.4噪 音：59dB 1.5输入功率:560w 参考型号：KYP-200H |  |  |  |
| 18 | 化学实验台 | 1 | 1技术参数： 1.1规格：高800mm，深750mm,长度2000mm 1.2 钢木结构 1.3实验台的台面通常为实芯理化板，有一定的硬度，并且较为耐受化学试剂。 1.4实验台本身的重量较大，安装一般比较稳固，不易晃动，用于电子天平等操作亦可。 1.5实验台下方通常有抽屉和橱门，可收纳各类器材。 1.6桌面配试剂架一排。 |  |  |  |
| 19 | 分析天平 | 5 | 1、称量范围：0~200g 2、分度值：0.1mg 3、光学读数范围：0~10.mg 4、机械加码范围：10~990mg 参考型号：TG328B |  |  |  |
| 20 | 虚拟仪器创新实验套件 | 12 | 1、性能如下： （1）200 kS/s和16位的两个模拟输入及输出 （2）8个数字输入和输出线 （3）60伏万用表，用于测量电压、电流和电阻 （4）将硬件与8个现成软件定义的仪器相结合，包括函数发生器、示波器和数字万用表（DMM），可携带、由USB供电且经久耐用，可进行即时的教学、编程以及创新项目 （5）实现采集音频信号等应用，也可用于NI教学实验室虚拟仪器套件II（NI ELVIS II）硬件平台，从而随时随地扩展实验 2、包括如下部分： NI myDAQ - University Kit - Hardware Only 12套 LabVIEW Base Development System, 1Windows, English. NI Software Service provides free, automatic upgrades for your software & access to NI Application Eng via hone/email for tech support.Single Seat NOT CONCURRENT 1 Year(s) LabVIEW Standard Service Program 参考型号：NI myDAQ University Kit |  |  |  |